| Vypracoval dne: | Vypr./Přezkoušel dne: 10.11.2022 | Schválil dne: 10.11.2022 |
| --- | --- | --- |
| Funkce: | Funkce: VTPV | Funkce: TTPV |
| Jméno: | Jméno: Dresler J. | Jméno: Kulhanek P. |
| Podpis: | Podpis: | Podpis: |

Technologický postup pro testování CORRIDOR funkce.

Funkční kontrola corridor funkce.

Obsah

1.	FUNKČNÍ KONTROLA CORRIDOR FUNKCE - PŘÍPRAVA	2

2.	TABULKA VARIANT	4

3.	PŘESUN DAT Z JEDNOTKY	5

| ## FUNKČNÍ KONTROLA CORRIDOR FUNKCE - PŘÍPRAVA | provádí/funkce: | Zkušební technik |
| --- | --- | --- |
| Seznam pomůcek: | - Přípravek s luxmetrem pro měření corridor funkce včetně napájecího zdroje. - 5Pol svorkovnici k propojení přípravku se svítidlem. - Otočný vypínač pro přivedení napětí 230V na přípravek. - Zatemňovací box. |  |
|  | - Připojit přípravek k 230V. - Připojit přípravek ke svítidlu dle ⏚ N L1 na driver. - L2 na DA/N, L3 na DA/L. (pokud je svítidlo s SNS tak zapojit L2 a L3 přímo na driver) - Vložit svítidl o do zatemněného boxu. - Zkontrolovat, že je na boxu připojený světelný senzor. - Otočným vypínačem uvést přípravek k provozu. Rozsvítí se červená výstražná kontrolka. - Vybrat program pomocí žlutých tlačítek nahoru a dolů. Výběr programu provést dle tabulky variant (TABULKA VARIANT). Každý program testuje daný průběh CORRIDOR funkce. - Výběr programu potvrdit zeleným tlačítkem přípravku. Na přípravku se rozsvítí žlutá LED. |  |
|  | - Na přípravku stisknout zelené tlačítko. Tím se zahájí test a na přípravku se rozsvítí modrá LED. - Vyčkat na dokončení testu. Délka testu je dána nahranou corridor funkcí. - Správné otestování je potvrzeno rozsvícením zelené diody na přípravku. V případě rozsvícení rudé diody je test NOK. - Po dokončení testu stisknout červené tlačítko. - Pro otestování dalšího svítidla otočit vypínačem do stavu vypnuto (zhasne červená kontrolka) a postupovat od bodu 2. tohoto postupu. |  |
| ZPĚT |  |  |

| ## TABULKA VARIANT | provádí/funkce: | Zkušební technik |
| --- | --- | --- |
| Program č. 1; FIN:0.7s, RON:120s/100%, FOUT:32s, ABL:10%, SOFF:/. Program č. 2; FIN:0.7s, RON:150s/100%, FOUT:30s, ABL:10%, SOFF:/. Program č. 3; FIN:0.7s, RON:150s/72%, FOUT:30s, ABL:10%, SOFF:/. Program č. 4; FIN:0.7s, RON:150s/100%, FOUT:32s, ABL:10%, SOFF:/. Program č. 5; FIN:0.7s, RON:120s/100%, FOUT:30s, ABL:10%, SOFF:/. Program č. 6; FIN:0.7s, RON:300s/100%, FOUT:32s, ABL:30%, SOFF:/. Program č. 7; FIN:0.7s, RON:0s/100%, FOUT:180s, ABL:20%, SOFF:1200s. Program č. 8; FIN:2s, RON:600s/100%, FOUT:120s, ABL:10%, SOFF:600s. Program č. 9; FIN:2s, RON:300s/100%, FOUT:120s, ABL:5%, SOFF:/. Program č. 10; FIN:0.7s, RON:300s/100%, FOUT:32s, ABL:10%, SOFF:/. Program č. 11; FIN:0.7s, RON:0s/100%, FOUT:16s, ABL:10%, SOFF:180s. Program č. 12; FIN:0.7s, RON:270s/100%, FOUT:32s, ABL:10%, SOFF:600s. Program č. 13; FIN:0.7s, RON:30s/100%, FOUT:32s, ABL:20%, SOFF:/. Program č. 14; FIN:0.7s, RON:60s/100%, FOUT:30s, ABL:30%, SOFF:/. |
| ZPĚT |  |  |

| ## PŘESUN DAT Z JEDNOTKY | provádí/funkce: | Zkušební technik |
| --- | --- | --- |
|  | - Spustit program THONNY. - Připojit jednotku k PC kabelem USB. (skrz postranní okénko) - Zmáčknout červené tlačítko reset na jednotce. - Zmáčkout tlačítko STOP v programu. - Mikroprocesor se připojí pod názvem Raspberry Pi Pico – pokud ne, opakovat od kroku č. 3. - Otevřít složku měření. |  |
| ZPĚT |  |  |

| ## PŘESUN DAT Z JEDNOTKY | provádí/funkce: | Zkušební technik |
| --- | --- | --- |
|  | - Označit programy které chcete zkopírovat. - Pravé tlačítko myši a „download to C:\Users\jméno_uživatele“ - Ze složky zkopírovat na zálohované místo, do složky pojmenované podle čísla zakázky a podsložky s číslem kódu testovaného svítidla. |  |
| ZPĚT |  |  |